唐高行审环表[2023]3号

审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为唐山市宝鼎建材有限公司挤塑板、泡沫板生产线迁建项目,项目位于唐山市高新技术产业开发区老庄子镇1路北侧、园区2路西侧，该项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资比例5%。本项目为迁建项目，不新增占地，拟将挤塑板生产线、泡沫板生产线搬迁至宝鼎建材产业园现有7500平方米生产车间内。年产挤塑板、泡沫板10万立方米，产能不变。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施。确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1.项目挤塑板生产线挤出废气、泡沫板生产线预发泡废气及成型废气收集后通过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理装置处理，经一根15m高排气筒排放，苯、甲苯与二甲苯合计满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）中表1“有机化工”排放限值要求；非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值，并同时满足《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》B级企业排放浓度限值；苯乙烯排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值。锅炉废气经一根15m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）表1中排放限值要求，同时满足《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》（冀气领办函[2020]16号）限值要求。无组织苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表 2 的浓度限值要求；苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃车间边界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表 3 的浓度限值要求；苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 的厂界二级标准值。 2.生产设备均位于车间内，振动型设备设置减振基础，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 3.一般固废合理处置。废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶暂存于危废间，定期交由有资质的单位处置。 4.其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 四、本项目总量指标为：SO2：0.0241t/a，NOX：0.0724t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，颗粒物：0.012t/a，非甲烷总烃：5.832t/a，苯乙烯：3.888t/a。 五、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 六、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表及批复送唐山市生态环境局高新分局。 公 章 2023年2月2日